龙电华鑫燕罗智能网联汽车产业园厂房装修工程

重点工艺要求技术参数响应及偏离表

（由参与投标单位据实提交）

| 序号 | 招标工艺要求及参数 |  | 符合/正偏离/负偏离 | 技术偏离原因 | 价格标对应位置（索引） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面工程 （非瓷砖铺贴区域） | 工艺要求简述 1、基层：砼砂+钢纤维找平 - 金刚砂耐磨层 - 锂基液体硬化剂罩面施工 |  |  |  |
|  |  | 基层参数要求： 1、掺钢纤维 25kg/m³钢纤维（钢纤维用水溶性胶水粘接成排，两端弯钩；钢纤维长度 50mm,直径 0.9mm、长径比 40-100.最小抗拉强度 1150MPa） 2、混凝土平均厚度≥120mm 3、混凝土浇筑后平整度要求为：3M靠尺误差5mm以内 4、混凝土标号：≥ C30Mpa 5、水灰比： ≤ 0.45 6、水泥含量： ≥ 260kg/m3 7、沙的规格：河沙细度模数 2.4～2.7, 含泥量少于 1％； 8、骨料规格：骨料采用花岗岩碎石, 最大粒径不大于 30mm； 9、添加剂：使用高品质的高效减水剂，粉煤灰的加入量不得超过 10%。 |  |  |  |
|  |  | 金刚砂耐磨层参数要求 用量:7kg/㎡ 厚度：不低于3MM |  |  |  |
|  |  | 锂基液体硬化剂参数要求： 1、用量0.3kg/㎡ 2、DpH值>115 3、24H表面吸水量≤5mm 4、24H表面吸水量降低率≥80% 5、耐磨度比≥140% 6、莫氏硬度： 7.0 |  |  |  |
| 2 | - 防静电地面、洁净车间工程 | - 洁净车间要求： - 根据ISO 14644-1标准及中国国家标准（GB 50073）或类似的国际/国内标准，洁净度要求等级为ISO 7级至ISO9级（约CLass:70000-200000）。方式：机械性过滤—HEPA网。 - 地面施工要求： - 地面采用环氧自流坪地坪，接防静电铜箔（接地电阻不大于4Ω）。 |  |  |  |
| 3 | 车间防撞维护 | - 现场立柱包柱要求：立柱阳角需用不锈钢按60公分高度处理。 - 墙面维护要求除办公区以外，室内墙面需用方钢制作距离地面20公分高的防撞条。尺寸规格：突出墙面200MM，距离地面高度200MM，表面涂刷明黄色警示耐候漆。 |  |  |  |
| 4 | 车间隔墙 | - 车间室内墙、顶板材采用70mm厚的夹芯彩钢板制造，需依现场高度一板到顶。圆弧墙角、门、窗框等采用专用氧化铝型材制造。风淋房与厂区接驳处做好密封。 |  |  |  |
| 5 | 整体天花处理 | - 现场顶面天花处理要求 - 清洁基层，外墙腻子批刮2次修补平整，喷涂外墙漆罩面。 |  |  |  |
| 6 | 消防工程 | - 按市住建局、消防部门要求设置喷淋、烟感、报警系统等，竣工后出具建设工程消防验收备案凭证。 |  |  |  |
| 7 | - 设计图纸 | - 进场前出具招标方认可的平面图、立面图、节点图、电气图、弱电图、给排水图。 - 竣工后，按施工实际情况出具整套竣工图，包含平面图、立面图、节点图、电气图、弱电图、给排水图、消防图。 |  |  |  |
|  |  | - ※此行为补充行 |  |  |  |
| 强弱电工程，办公区室内装饰等项各投标人依据各自出具的设计方案及本次招标的《招标说明》在技术标标书中予以体现。此处不做要求。 |  |  |  |  |  |